湖南天圣药业更换高效过滤器技术要求

此次更换高效过滤器有两个车间（B、C、D级）三个区域及设备设施上的高效、一个质检中心两个无菌室的高效拆装更换，高效过滤器箱体检漏，高效过滤器DOP检漏，总共八个系统。

一、 需要供应商提供的相关资料

1. 施工单位和高效过滤器生产单位的资质证明

2. 进口滤纸，边框材质证明（普通高效和高温高效）

3. 高效过滤器出厂检测报告

4. 合同原件

5. 质保承诺

二、拆装过程中的注意事项

1. 高效过滤器箱的密封性（含高效过滤器想箱体边框和DOP检漏接口不得有泄露）

2. 散流板的校正安装

三、安装完毕后的事项

1. 各功能间之间的压差按车间工艺布局调试合格

2. 专业DOP检漏（PAO油发烟），要有合格的打印记录

湖南天圣药业有限公司设备部

2020-8-25