追溯码系统设备用户需求说明

文件编号：URS-2024-9

说明：原车间使用的是“太原安德标识科技有限公司提供的软件系统（JawaE9 V4.0）”，服务器版本。

湖北天圣药业有限公司

2024年03月

目录

1、 综述	2

2、 工艺用户需求	2

3、 机械用户需求	3

4 、自动控制用户需求	4

5、 清洗消毒要求	4

6、 维护	4

7 、EHS	5

8、 供货、服务要求	5

1.综述

本URS是湖北天圣药业有限公司（以下简称“湖北天圣”）对“湖北天圣易短缺药品呋塞米注射液智能化工厂建设”项目中供包装生产线用“追溯码系统设备”的用户需求。设备的设计和安装符合GMP及相关规范要求，供货商负责与包装线设备连接。

- 1.1  供货范围

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| URS001 | 在签订合同生效后35天内交货，数量：2套。 |
| URS002 | 整体设备，供货商负责与包装线设备连接。 |
| URS003 | 提供文件清单，所有操作文件资料。 |
| URS004 | 产品合格证、装箱单。 |
| URS005 | 配合设备的现场安装调试。 |
| URS006 | 设备操作手册和维修保养手册（简体中文）。 |
| URS007 | 易损备件清单（标明名称、安装部位、规格型号）。 |
| URS008 | 电路控制线路图(线号标明)。 |
| URS009 | 须提供设备标准操作手册。 |
| URS010 | 配套工具箱及工具。 |

# 2. 工艺用户需求

- 2.1  基本要求

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| URS011 | 赋码流程：通过赋码系统管理软件下达各条生产线生产指令→捆扎机后成组自动扫描一级码，同时剔除不能正确识别包装→手工装箱在线自动打印二级码(大箱码)及物流码标签（预留功能）→形成关联关系后自动上传数据 |
| URS012 | 追溯码一级码扫描稳定速度为≥150盒/分钟稳定生产速度（如捆扎后包装≥15包/分）。 |
| URS013 | 电子追溯码系统标准化设计、美观，无明显外露，所有操作界面要触摸屏设计。 |
| URS014 | 二级码(大箱码)及物流码标签的打印内容和排版方式可根据用户需求的字体与尺寸进行编辑，内容包含文字、数字及条码。 |
| URS015 | 支持一级、二级关联关系，小盒追溯码采用变码印刷方式由包材供应商提前印刷，大箱码采用现场打印即粘贴方式。 |
| URS016 | 支持不同采集关联模式，包括自动关联手动关联。 |
| URS017 | 不同生产线要满足多个规格产品同时生产扫码需求。 |
| URS018 | 设备整体要求应达到中国GMP2010年修订版标准；设计合理、性能优越、技术先进、高效节能、安全可靠、维修方便；设备保证每天能够连续运行24小时稳定可靠。 |
| URS019 | 设备要求一体化，模块化、集成化，有规定走线槽，无明线外露，设备符合工业级标准，现场整洁，安装维护方便。 |
| URS020 | 线体的设计应充分考虑车间的现场空间和包装流程，速度和高度均可调，设计应以操作简单，满足现有包装效率为原则，投标时需要列出线体的相关参数如：线体的外形尺寸，剔除方式，气源条件等。 |
| URS021 | 线体运转平稳。在赋码过程中，小盒在线体上传输时不得出现倾斜，不得因该线体自身的抖动而出现码不能被顺利读出或误读；即在赋码过程中，赋码产品在供方提供的线体上走动时，若非一级码印刷问题，均能被顺利读出。 |
| URS021 | 在系统运行过程中，软件要具有完善的异常处理机制，保证整个生产过程不受影响。如抽检、拼箱、零箱、包装损坏、追溯码替换等异常操作，应提供完整的系统操作日志，方便回溯操作过程。 |
| URS022 | 提供集中、批量、根据包装比例自动打印多张相同标签，当打印出现异常时，能够提供查询出异常的追溯码，并将其单独打印出来。 |
| URS023 | 多线同时包装时大箱码的打印不得出现重码，打印清晰可被设备顺利读数识别。 |
| URS024 | 任务单的下达时必须具备两级复核功能，两次信息输入一致方可进行后续操作。在软件运行过程中，可进行各级电子追溯码的包装关系验证，发生错误时发出声光报警和汉字提示出错原因。 |
| URS025 | 1、发生以下情况产品整包剔除：无码、码错误、印刷不清晰、重码、扫码失败。 2、发生剔除时系统同步删除整包内已扫描的条码信息，避免对下次扫描造成影响。 |
| URS026 | 连包、未剔除、剔除装置故障设备自动停机。 |
| URS027 | 剔除信号必须为计数+延时剔除，确保剔除的准确性。 |
| URS028 | 系统应能够判断数据是否已经被使用，下一个打印任务必需从新的数据开始，保证每一个数据不重复，尤其是当系统断电等意外情况重新启动后。 |
| URS029 | 为了保证关联关系一致性，每箱每一盒能验证与大箱码的关联关系。（查询已包装产品追溯码之间的包装关联关系） |
| URS030 | 可通过扫描的方式快速将盒包装从箱包装关系中移除、替换和取消关联关系。 |
| URS031 | 有明确的追溯码查看模块，可查询及统计出全部追溯码的数量和指定追溯码的即时状态，包括：未使用的、导出打印的、已使用的、作废的等。 当剩余的追溯码不足以供生产线正常时，可预警。 |
| URS032 | 可通过扫描的方式快速取消整箱包装关系的功能。 |
| URS033 | 提供可取消整批包装关系的功能（设置有权限的人可以做）。 |
| URS034 | 实时数据应能够通过与历史数据对比，对本次数据进行校验，保证系统内数据的唯一性和正确性。 |
| URS035 | 追溯码的关联关系要达到100%的正确。 |
| URS036 | 软件需直接调用扫描头配置参数，不需要手工修改扫描数量等参数。 |
| URS037 | 软件系统：嘉华 |
| URS038 | 能完成子追溯码数据的自动采集并生成和打印父追溯码、可依次建立药品包装的关联关系。要求关联关系文件可以无障碍上传码上放心平台，可以达到数据集中管理的要求，可对大量的关联关系及出入库数据文件进行管理。 |
| URS039 | 追溯码数据库可实现按按时间段进行独立备份，并具有数据归档功能。 |
| URS040 | 系统必须具有生产之后的已经建立关联关系的电子追溯码的维护功能，包括：移除关联关系、创建包装关系、码替换处理等功能。 |
| URS041 | 软件需包含审计追踪电子签名功能 |
| URS042 | 需配置： - 工控主机(研华品牌)，最低要求英特尔I5 10代以上处理器，8G以上内存，1TG以上硬盘，具有良好的抗震及稳定性，带显示器。 - 工控主机需提供配置手持扫描抢接口。 - 扫描仪，国际一线品牌。 - 手持扫描抢，用于异常情况处理或手工采集。 - 二级码（大箱码）即打即贴打印机。 - 自动扫码平台机，用于一级码（小盒）自动扫码。 - 键盘、鼠标。 |
| URS043 | 现场工控机应配置足够功率的UPS 不间断电源，可以支持以上系统15分钟以上的应急供电。 |
| URS044 | 系统的检测装置必须良好固定并保护，以避免操作人员正常操作时无意的碰触而导致检测等装置位置的变化。 |
| URS045 | 设备应在主要的操作工位和维修部位易触及的位置设置紧急停止按钮，紧急停止按钮的类型为红色蘑菇头锁止按钮，黄色背景，按下紧急停止后，设备须立即停止。 |
| URS046 | 电路控制系统应安全可靠、动作准确，各电器接头应联接牢固并加以编号；操作按钮应灵活，并有急停按钮；指示灯显示应正常。 |
| URS047 | 应有可靠的接地装置。 |

- 2.2 零件要求

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| URS048 | 供方保证备件供应。 |
| URS049 | 主要光电开关及电器采用国际知名品牌产品。 |
| URS050 | 所有电器标准件均能标示型号、规格、厂家。 |
| URS051 | 设备、附件和连接管线的材质和结构设计，须确保易拆装、无死角、易清洁。 |
| URS052 | 所有电器元件须确保在清洁皮带时所产生的清洁剂及消毒液不会漏入或损坏。 |

# 3.维护

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| URS053 | 质保期：所有产品均必须由中标人提供至少2年的全免费上门保修服务，并终身维护。 |
| URS054 | 供应商应该保证从供应之日起5年内提供零件。 |
| URS055 | 供应商应该列出两年内正常所需配件清单和数量。 |
| URS056 | 如定货期内任何配件标准变化，供应商应该通知客户。 |
| URS057 | 设备配备良好的减震、传动、变速装置，在维修保养期内，连续满负荷生产条件下，没有明显的震动和噪声恶化现象，始终符合出厂验收标准。 |
| URS058 | 产品确因制造质量不良而不能正常工作时，制造厂应在保修期内负责免费为用户修理或更换零件（不包括易损件）。 |
| URS059 | 允许维护过程中容易检查内部零件，并且清洁操作中容易接触各个区域。 |
| URS060 | 保证调试成功后一年内供方免费负责一切维修。 |
| URS061 | 保修期内，在工厂不能自行修理和非错误使用导致机器不能工作的情况下，供应商技术人员应免费48小时内到场维护。保修期后，在工厂不能自行修理的情况下，供应商技术人员应48小时内到场维护。 |
| URS062 | 电话或Email回复应在2小时内回复。 |
| URS063 | 每年定期派专人进行回访。 |

# 7.  EHS

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| URS064 | 设备符合国家环境保护的法规、法律及GMP的有关要求。 |
| URS065 | 设备使用、操作、维修等方面结构设计合理、方便，满足设备安全设计规范。 |
| URS066 | 绝缘电阻应不小于1MΩ。 |
| URS067 | 设备边缘应该平整，没有潜在尖角伤及操作员工。 |
| URS068 | 设备前端安装急停按钮，并方便使用。 |

# 8.供货、服务要求

- 8.1  测试

8.1.1  FAT

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| URS069 | 依原厂提供机器性能条件逐一验收。 |
| URS070 | 依合约内容条件逐一验收。 |

8.1.2  IQ/OQ

安装/运行确认：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| URS071 | 机器安装完成后供应商应有技术人员协同我方进行产品试生产，且产品成品率达到100％ |
| URS072 | 在试运行过程中同样的问题多次发生，则供应商必须根除此问题后才能通过验收。 |
| URS073 | 供方应协助用户编写确认文件，并与用户共同完成安装/运行确认。 |
| URS074 | 供方提供机器维护手册、操作手册、合格证书等文件。 |

- 8.2 交货

8.2.1  货物的运输

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| URS075 | 产品包装前，外露加工面应做防锈处理。 |
| URS076 | 产品包装箱应牢固可靠，适合运输装卸的要求。 |
| URS077 | 包装箱应有可靠的防潮措施。 |
| URS078 | 产品运输过程中应小心轻放，不允许倒置和碰撞。 |
| URS079 | 随机专用工具及易损件应加以包装并固定在包装箱内。 |
| URS080 | 技术文件应妥善包装在包装箱内。 |
| URS081 | 包装箱应清晰标出发货及运输作业标志。 |
| URS082 | 运输时间包含在供货周期内，供方负责运输，并承担运输费用。 |
| URS083 | 机器到货清单必须详列每装箱内物品明细。 |

8.2.2  安装

| 需求编号 | 需求 |
| --- | --- |
| URS084 | 机器到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱，如供应商授权我方自行拆箱，拆箱后如发现机器及零配件有任何缺损，供应商应负全责。 |
| URS084 | 机器订购后供应商须负责到货运送、安装，安装期间供应商至少有一人全程配合。 |
| URS086 | 机器到货运送，安装试车至完成由供应商负责，我方提供必要协助。 |
| URS087 | 机器到货，我公司通知供应商来厂安装日期起，应在2日内完成安装、试机。调试人员费用由供方承担。 |
| URS088 | 试机零件更换等寄送费用，由供应商负责。 |
| URS089 | 供应商进场施工须遵守需方施工规则施工。 |

8.2.3 交货范围

交货范围与供货范围一致，按照供货标准进行验收。

8.3 培训

| 需求编号 | 需求 |
| --- | --- |
| URS090 | 负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维护等基本知识的培训，使需方人员掌握，直至工人能熟练操作后由双方人员认可，旅程费用由供应商自理，食宿由供应商解决。 |
| URS091 | 负责对机械技术管理人员、操作人员、维修人员进行故障诊断、故障排除等基本知识的培训，使我方人员掌握，由双方人员认可，费用由供应商自理。 |
| URS092 | 负责对电器管理人员、操作人员、维修人员进行电器故障诊断、故障排除等基本知识的培训，使我方人员掌握，由双方人员认可，费用由供应商自理。 |

- 8.4  可交货的报价单

报价单包含如下信息：

设备配置清单并详细描述配件的规格、数量、品牌。

标有设备部件位置和主要尺寸的布局图

材料的标准和处理的标准（制造者的标准）

主要部件的尺寸和重量

交货时间

操作培训的时间

电源和其它配套公用设施参数